Приложение №2

к постановлению администрации муниципального образования

Плавский район

от ___________№ ____________

Схема водоотведения муниципального образования Камынинское Плавского района Тульской области на 2013-2023 годы

Плавск 2017

Оглавление

| № п/п | Наименование | № стр |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Глава 1 Существующее положение в сфере водоотведения | 5 |
| 1.1.1. | Раздел 1 - Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления | 6 |
| 1.1.2. | - Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод | 6 |
| 1.1.3. | - Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений | 7 |
| 1.1.4. | - Описание технологических зон водоотведения (отдельно для каждого очистного сооружения) | 7 |
| 1.1.5. | - Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод | 10 |
| 1.1.6. | - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей | 10 |
| 1.1.7. | - Оценка соответствия применяемой схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод. | 12 |
| 1.1.8. | - Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения | 12 |
| 1.1.9. | - Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод | 13 |
|  | Раздел 2 - Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 14 |
| 1.2.1. | - Балансы производительности сооружений системы водоотведения | 14 |
| 1.2.2. | - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков | 14 |
| 1.2.3. | - Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей | 14 |
| 1.2.4. | - Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения | 14 |
| 1.2.5. | - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита | 14 |
|  | Раздел 3 Перспективные расчётные расходы сточных вод | 15 |
| 1.3.1. | - Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное) | 15 |
| 1.3.2. | - Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп) | 15 |
| 1.3.3. | - Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам | 15 |
| 1.3.4. | - Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок | 18 |
| 1.3.5. | - Карта элементов деления территории | 18 |
| 1.3.6. | - Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане | 25 |
| 1.3.7. | - Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях | 25 |
|  | Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения | 31 |
| 1.4.1. | - План реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения | 31 |
|  | Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения. | 31 |
| 1.5.1. | - Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей | 31 |
| 1.5.2. | - План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 31 |
| 1.5.3. | - План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение | 31 |
|  | Раздел 6 - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 32 |
|  | Раздел 7 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения. | 32 |
| 1.8. | Раздел 8 - Решение по бесхозяйным сетям | 32 |
|  | Глава 2 - Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения | 32 |
| 2.1.1. | Раздел 1 - Исходные данные для разработки схемы водоотведения | 32 |
| 2.2.1. | Раздел 2 Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения - Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности | 32 |

Глава 1

Существующее положение в сфере водоотведения МО Камынинское Плавского района

Муниципальное образование Камынинское входит в состав Плавского района Тульской области и является самостоятельной административно-территориальной единицей.

Административный центр МО Камынинское – село Камынино, расположенное в 5км от МО г.Плавск.

МО Камынинское включает в себя территории 29 сельских населенных пунктов: с. Камынино, п. Новоселки, д. Губа, с. Сорочинка, д. Боняково, д. Бохино, п.1Мая, д. Средние Мармыжи, д. Нижние Мармыжи, с. Мещерино, д. Урусово, с. Бабурино, д. Тюринка, д. Ляпуновка, д. Починино, д. Островки, д. Есипово, д. Ивановское-1, д. Ивановское-2, д. Ивановское-3, д. Васильевское, д. Красное, д. Губаревка, п. Диктатура, с. Соковнино, д. Жадомо, д. Чебышовка, д. Ивановское, д. Никольское.

Площадь территории – 23720 га;

Численность населения МО Камынинское на январь 2016 г. составляет 2641 человек.

Перечень населенных пунктов МО Камынинское Плавского района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | Численность населения% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Боняково | 10 | 0,4 |
| 2 | д. Бохино | 1 |  |
| 3 | д. Губа | 17 | 0,6 |
| 4 | с. Камынино | 574 | 21,8 |
| 5 | пос. Новоселки | 4 | 0,15 |
| 6 | д. Нижние Мармыжи | 4 | 0,15 |
| 7 | д. Средние Мармыжи | 1 |  |
| 8 | с. Сорочинка | 446 | 16,9 |
| 9 | пос. 1 Мая | 9 | 0,3 |
| 10 | с. Мещерино | 705 | 26,8 |
| 11 | д. Урусово | 80 | 3 |
| 12 | с. Бабурино | 19 | 0,8 |
| 13 | д. Тюринка | 8 | 0,3 |
| 14 | д. Ляпуновка | 3 | 0,1 |
| 15 | д. Есипово | - |  |
| 16 | д. Починино | - |  |
| 17 | д. Островки | - |  |
| 18 | д. Ивановское | - |  |
| 19 | д. Ивановское-1 | 229 | 8,6 |
| 20 | д. Ивановское-2 | - |  |
| 21 | д. Ивановское-3 | 2 |  |
| 22 | д. Васильевское | - |  |
| 23 | д. Красное | 19 | 0,8 |
| 24 | д. Губаревка | - |  |
| 25 | д. Никольское | - |  |
| 26 | пос. Диктатура | 473 | 17,9 |
| 27 | д. Чебышовка | 2 |  |
| 28 | д. Жадомо | - |  |
| 29 | с. Соковнино | 35 | 1,4 |
| Всего |  | 2641 | 100 |

Раздел 1

1.1.1. Описание и анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения и действующей системы управления

Система водоотведения населенных пунктов МО Камынинское Плавского района развита слабо. Из 29 населенных пунктов муниципального образования канализационной сетью обеспечены только пять: с. Камынино, с. Сорочинка, с. Мещерино, д. Ивановское-1, п. Диктатура. В указанных населенных пунктах сточные воды поступают по самотечной канализации в общую приемную камеру, откуда периодически откачиваются специализированной техникой.

В остальных населенных пунктах муниципального образования канализационной сети и очистных сооружений нет. Население использует  выгребные ямы в качестве системы отведения канализационных стоков.

Эксплуатация канализационных систем занимается население  хозяйственным способом.

1.1.2. Структура системы сброса, очистки и отведения сточных вод

Охват населения системой канализации составляет 70 %, в том числе централизованными сетями 9,9%.

Протяженность канализационных сетей по  МО Камынинское составляет 7,3 км. в т.ч. с. Мещерино -1,9 км., п. Диктатура- 2,0 км., д. Ивановское-1 – 0,7 км., с. Камынино - 0,4 км., с. Сорочинка - 2,3 км.,  выгребных ям-206.

Очистных сооружений нет.

1.1.3. Описание состояния существующих канализационных очистных сооружений

В системе водоотведения МО Камынинское очистных сооружений нет.

1.1.4. Описание технологических зон водоотведения

Технологические зоны водоотведения представлены на рисунке ниже.

С. Камынино

С. Сорочинка

с. Мещерино

д. Ивановское-1

п. Диктатура

- зона действия очистных сооружений (отстойников)

1.1.5. Описание состояния и функционирования существующих систем утилизации осадка сточных вод

Утилизации осадков сточных вод на территории муниципального образования не производится.

1.1.6. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей

На территории муниципального образования МО Камынинское Плавского района отсутствует централизованная  система отведения и  очистки сточных вод, так как почти все жилые дома оснащены индивидуальными выгребными ямами. В пяти населенных пунктах имеются самотечные канализации.

Таблица 1.1.6-1. Протяженность канализационных сетей МО Камынинское Плавского района

| Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Собственник | Обслуживающая организация | Год завершения строительства | Протяженность м.п. | Материал труб | Диаметр, мм | % износа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бух. | физ. |
| 1 | Канализационные сети | с.Камынино | МО Плавский район | - | - | 433 | сталь | 150 | 100 | 70 |
| 2 | Канализационные сети | д.Ивановское | МО Плавский район | - | - | 741 | сталь | 150 | 100 | 70 |
| 3 | Канализационные сети | п.Диктатура | МО Плавский район | - | - | 1966 | сталь | 100 | 100 | 70 |
| 4 | Канализационные сети | с.Мещерино | МО Плавский район | - | - | 1883 | сталь | 150 | 100 | 70 |
| 5 | Канализационные сети | с.Сорочинка | МО Плавский район | - | - | 2268 | сталь | 150 | 100 | 70 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 7291 |  |  |  |  |

1.1.7. Оценка соответствия применяемой схемы, требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Сточные воды утилизируются специализируемым автотранспортом на очистных сооружениях.

1.1.8. Описание территорий поселений, неохваченных централизованной системой водоотведения

Сетями водоотведения обеспечено пять поселений: с. Камынино, с. Сорочинка, с. Мещерино, д. Ивановское-1, п. Диктатура.

Сетями водоотведения не обеспечены поселения: п. Новоселки, д. Губа, д. Боняково, д. Бохино, п. 1Мая, д. Средние Мармыжи, д. НижниеМармыжи, д. Урусово, с. Бабурино, д. Тюринка, д. Ляпуновка, д. Починино, д. Островки, д. Есипово, д. Ивановское-2, д. Ивановское-3, д. Васильевское, д. Красное, д. Губаревка, с. Соковнино, д. Жадомо, д. Чебышовка, д. Ивановское, д. Никольское.

-территории, охваченные системой водоотведения

-территории, неохваченные системой водоотведения

1.1.9. Оценка амортизации (износа), определение возможности отвода и утилизации сточных вод

Данные о состоянии и степени износа канализационных сетей по  МО Камынинское  представлены в таблице 1.1.6-1.

Раздел 2

Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с выделением видов централизованных систем водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

1.2.1. Балансы производительности сооружений системы водоотведения

Учитывая отсутствие очистных сооружений данных по данному разделу нет.

1.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков

Учитывая отсутствие очистных сооружений данных по данному разделу нет.

1.2.3. Анализ ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по бассейнам канализования очистных сооружений и прямых выпусков, с выделением зон дефицитов и резервов производительных мощностей

Учитывая отсутствие очистных сооружений данных по данному разделу нет.

1.2.4. Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения (насосных станций, канализационных сетей, тоннельных коллекторов) для каждого сооружения

На территории муниципального образования напорных канализационных сетей нет.

1.2.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоотведения и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В связи с отсутствием на территории муниципального образования Камынинское системы очистки сточных вод  необходимо предусмотреть в населенных пунктах  с. Камынино, с. Сорочинка, с. Мещерино, д. Ивановское-1, п. Диктатура     локальных очистных устройств.

Раздел 3

Перспективные расчётные расходы сточных вод

1.3.1. Фактическое и ожидаемое поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (среднесуточное, максимальное)

Учитывая отсутствие очистных сооружений учет поступлений сточных вод в накопительные камеры не осуществляется.

Учитывая отсутствие перспективного строительства жилья и развития промышленных предприятий на территории поселения ожидаемое поступление сточных вод  к 2023 году останется на уровне 2017 года..

1.3.2.Количество пропущенных сточных вод (с выделением групп)

Статистических данных нет.

1.3.3. Структура водоотведения с учётом территориальной разбивки по зонам действия очистных сооружений и прямых выпусков, кадастровым и планировочным кварталам

С. Камынино

С. Сорочинка

с. Мещерино

д. Ивановское-1

п. Диктатура

- зона действия очистных сооружений (отстойников)

1.3.4. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод с указанием требуемых объёмов приёма и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по зонам действия сооружений по годам на расчётный срок

При строительстве локальных очистных устройств требуемую мощность устройств необходимо рассчитывать по количеству проживающих граждан и нормативов водоотведения установленных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области № 45 от 16.05.2013 «Об установлении потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для граждан, проживающих в многоквартирных домах и жилых домах, на  территории Тульской области».

1.3.5. Карта элементов деления территории

С. Камынино

18,34 тыс.м3

3,4 тыс.м3

С. Сорочинка

18,34 тыс.м3

2,1 тыс.м3

с. Мещерино

5,76 тыс. м3

38,39 тыс.м3

д. Ивановское-1

13,3 тыс. м3

2,0 тыс.м3

п. Диктатура

3,31 тыс. м3

22,13 тыс. м3

3 тыс.м3

24,41 тыс.м3

22 тыс.м3

3 тыс.м3

6 тыс. м3

42,48 тыс. м3

26 тыс.м3

21,4 тыс. м3

-в существующем состоянии от населения

- в существующем состоянииот бюджетофинансируемых

организаций

- в перспективе

1.3.6. Справочник наименований расчетных элементов территориального деления и справочник соответствия принятых наименований с существующими в Генеральном плане

Расчетными элементами являются населенные пункты, канализование которых, будет обеспечивать должный уровень жизни населения. Территориальное деление осуществляется в соответствии с границами населенных пунктов.

1.3.7. Описание расчетных элементов территориального деления в существующем (на момент разработки схемы водоотведения) и перспективном состояниях

Сетями водоотведения обеспечено пять поселений: с. Камынино, с. Сорочинка, с. Мещерино, д. Ивановское-1, п. Диктатура.

Сетями водоотведения не обеспечены поселения: п.Новоселки, д.Губа, д. Боняково, д. Бохино, п.1Мая, д. Средние Мармыжи, д. Нижние Мармыжи, д. Урусово, с. Бабурино, д. Тюринка, д. Ляпуновка, д. Починино, д. Островки, д. Есипово, д. Ивановское-2, д. Ивановское-3, д. Васильевское, д. Красное, д. Губаревка, с. Соковнино, д. Жадомо, д. Чебышовка, д. Ивановское, д. Никольское.

С. Камынино

18,34 тыс.м3

3,4 тыс.м3

С. Сорочинка

18,34 тыс.м3

2,1 тыс.м3

с. Мещерино

5,76 тыс. м3

38,39 тыс.м3

д. Ивановское-1

13,3 тыс. м3

2,0 тыс.м3

п. Диктатура

3,31 тыс. м3

22,13 тыс. м3

3 тыс.м3

24,41 тыс.м3

22 тыс.м3

3 тыс.м3

6 тыс. м3

42,48 тыс. м3

26 тыс.м3

21,4 тыс. м3

-в существующем состоянии от населения

- в существующем состоянииот бюджетофинансируемых

организаций

- в перспективе

Раздел 4

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

1.4.1. План реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения

Учитывая значительное удаление населенных пунктов, а так же незначительное количество проживающих граждан строительство  централизованных систем водоотведения не целесообразно.

В пяти населенных пунктах имеющих систему водоотведения необходимо:

- провести реконструкцию и частичную замену участков системы канализации;

- выполнить установку локальных очистных устройств или предусмотреть строительство модульных очистных сооружений.

Раздел 5

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1. Планы реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных канализационных сетей

Учитывая значительное удаление населенных пунктов, а так же незначительное количество проживающих граждан строительство  централизованных систем водоотведения не предусматривается.

1.5.2. План развития систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

При условии строительства модульных очистных сооружений необходимо предусмотреть дистанционное управление данными объектами при помощи систем телемеханизации.

1.5.3. План развития системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

При условии строительства модульных очистных сооружений необходимо предусмотреть установку узлов коммерческого учета водоотведения всех потребителей.

Раздел 6

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Реализация запланированных мероприятий по установки локальных очистных устройств и строительство модульных очистных сооружений позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую природную среду.

Раздел 7

Оценка капитальных вложений в новое реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения

В планируемый период капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, не планируется за счет бюджетных средств.

Раздел 8

Решение по бесхозяйным сетям.

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации МО Камынинское не выявлено.

Глава 2

Обосновывающие материалы к Схеме водоотведения

Раздел 1

2.1.1. Исходные данные для разработки Схемы водоотведения

В ходе разработки схемы водоотведения использована информация предоставленная администрация МО Камынинское в том числе: фотоматериалы, техническая информация, статистическая информация.

Раздел 2

Обосновывающие материалы к Схеме водоснабжения

2.2.1. Предложения по определению ГРО с установлением границ ее деятельности

При условии выполнения мероприятий, указанных в разделе 6 необходимо предусмотреть передачу в эксплуатацию системы водоотведения специализированной организации.

В качестве гарантирующей организации для обеспечения водоотведением предлагается определить МУП МО г. Плавск Плавского района "Водопроводно - канализационное хозяйство".